项目名称：江汉大学产教融合创新基地装修工程

项目编号：JDZB-CS-2018-005

采购方式：竞争性磋商

# 第三章  采购需求

## 一、项目概述

1．项目名称：江汉大学产教融合创新基地装修工程。

2．工期：合同签订后30个日历天内竣工、验收合格。

3．付款方式

①成交供应商在与采购人签订合同前应向采购人提交合同总金额的5%的履约保证金。项目验收合格后，自动转为质保金，质保期满后如未发生工程质量问题及安全问题，且成交供应商无违约行为，采购人则无息退还。

②合同签订后，经采购人确认成交供应商进场7个工作日后（如遇放假另行商定）采购人首付至签约合同价的15%；经采购人确认工程进度达到工程量的70%，采购人支付至签约合同价的50%；竣工验收合格后进行工程审计，采购人支付至签约合同价的85%；审计报告确认后，甲方支付至审定金额的100%。

4．施工地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号江汉大学内。

5．质保期：项目验收合格后不少于2年。

## 二、工程清单、图纸及设计要求

## （一）工程量清单

A．土建部分工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除 | m³ | 71.55 |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 360.06 |
| 3 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | 铲除墙面顶面涂料乳胶漆 | ㎡ | 895.6 |
| 4 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门带套 | ㎡ | 15.12 |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | ㎡ | 31.7 |
| 6 | 010101002001 | 渣土外运 | 渣土外运 运距自行考虑 | m³ | 120 |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 | m5混合砂浆加气砼块 | m³ | 29.8 |
| 8 | 011208001001 | 轻钢龙骨双面石膏板墙 | 轻钢龙骨双面石膏板墙 | ㎡ | 33.3 |
| 9 | 011615001001 | 消防箱移位装 | 消防箱移位装 | 个 | 1 |
| 10 | 011615001002 | 原防盗门移装 | 原防盗门移装 | 个 | 2 |
| 11 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层 | ㎡ | 492.66 |
| 12 | 031202009001 | 环氧地坪漆 | 环氧地坪漆 四遍厚度1.5mm | ㎡ | 492.66 |
| 13 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 木踢脚线 | m | 339.2 |
| 14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝合金龙骨硅钙板吊顶 | ㎡ | 492.66 |
| 15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝合金龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 21.5 |
| 16 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 墙面、天棚刷乳胶漆 | ㎡ | 1650 |
| 17 | 011504001001 | 入口展柜 | 入口展柜 木芯板基层、蓝色考漆玻璃、柜内刷白色调和漆 | ㎡ | 7.28 |
| 18 | 011504001002 | 展厅展柜 | 展厅展柜 木芯板基层、蓝色考漆玻璃、柜内刷白色调和漆 | ㎡ | 35.84 |
| 19 | 011503005001 | 木质休息椅 | 木质休息椅木芯板基层、装饰板面层 | m | 13.8 |
| 20 | 010808001001 | 木门窗套 | 装饰板门套 | m | 10.2 |
| 21 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断12厚钢化玻璃 | ㎡ | 13.66 |
| 22 | 010802001001 | 双开玻璃地弹门 | 双开玻璃地弹门900M不锈钢拉手 | ㎡ | 3.6 |
| 23 | 010802001002 | 单开玻璃地弹门 | 单开玻璃地弹门900M不锈钢拉手 | ㎡ | 5.28 |
| 24 | 010802004001 | 防盗门 | 钢制防盗门 | ㎡ | 11.52 |
| 25 | 011505010001 | 户外车贴 | 户外车贴 | ㎡ | 126.18 |
| 26 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 项 | 1 |
| 27 | 011703001001 | 垂直运输 |  | ㎡ | 1100 |

B．安装部分工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030411001004 | 配管拆除 | 1.名称:电气配管拆除2.材质:PC25 3.敷设方式:暗敷 | m | 491 |
| 2 | 030411001005 | 配管拆除 | 1.名称:电气配管拆除 2.材质:PC20 3.敷设方式:暗敷 | m | 1525.45 |
| 3 | 030411004003 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.配线形式:管内 3.型号:BYJ-750V-2.5 | m | 1668 |
| 4 | 030411004004 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.配线形式:管内 3.型号:BYJ-750V-4 | m | 1473 |
| 5 | 030412005002 | 荧光灯拆除 | 1.名称:格栅灯拆除 2.规格:600*600 | 套 | 92 |
| 6 | 030412001003 | 普通灯具拆除 | 1.名称:LED吊灯拆除 | 套 | 56 |
| 7 | 030412001004 | 普通灯具拆除 | 1.名称:中吊灯拆除 | 套 | 3 |
| 8 | 030412004002 | 装饰灯拆除 | 1.名称:筒灯拆除 | 套 | 33 |
| 9 | 030404034007 | 照明开关拆除 | 1.名称:单联单控开关拆除 2.规格:250V 10A | 个 | 2 |
| 10 | 030404034008 | 照明开关拆除 | 1.名称:双联单控开关拆除 2.规格:250V 10A | 个 | 5 |
| 11 | 030404034009 | 照明开关拆除 | 1.名称:双联双控开关拆除 2.规格:250V 10A | 个 | 6 |
| 12 | 030404034010 | 照明开关拆除 | 1.名称:三联单控开关拆除 2.规格:250V 10A | 个 | 1 |
| 13 | 030404034011 | 照明开关拆除 | 1.名称:三联三控开关拆除 2.规格:250V 10A | 个 | 6 |
| 14 | 030404034012 | 照明开关拆除 | 1.名称:四联单控开关拆除 2.规格:250V 10A | 个 | 1 |
| 15 | 030404035004 | 插座拆除 | 1.名称:地插拆除 2.规格:10A,250V | 个 | 31 |
| 16 | 030404035005 | 插座拆除 | 1.名称:二三孔安全插座拆除 2.规格:10A,250V | 个 | 45 |
| 17 | 030404035006 | 插座拆除 | 1.名称:三孔暗装安全插座拆除 2.规格:10A,250V | 个 | 66 |
| 18 | 030411006004 | 接线盒拆除 | 1.名称:接线盒拆除 | 个 | 184 |
| 19 | 030411006005 | 接线盒拆除 | 1.名称:开关盒拆除 | 个 | 252 |
| 20 | 030502007002 | 光缆拆除 | 1.名称:单芯多模光纤拆除 | m | 2143.76 |
| 21 | 030502012002 | 信息插座拆除 | 1.名称:信息插座拆除 | 个 | 89 |
| 22 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽及恢复 | m | 1800 |
| 23 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.名称：拆除废料外运，废料可利用部分由施工方处理 | 项 | 1 |
|  |  | 强电部分 |  |  |  |
| 24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.敷设方式:暗敷 | m | 491 |
| 25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:暗敷 | m | 556 |
| 26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:BYJ-750V-2.5 | m | 1668 |
| 27 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:BYJ-750V-4 | m | 1473 |
| 28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯 2.规格:600*600 | 套 | 92 |
| 29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吊灯 | 套 | 56 |
| 30 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:中吊灯 | 套 | 3 |
| 31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 | 套 | 33 |
| 32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 2 |
| 33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 5 |
| 34 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 6 |
| 35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 1 |
| 36 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联三控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 6 |
| 37 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 1 |
| 38 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地插 2.规格:10A,250V | 个 | 31 |
| 39 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三孔安全插座 2.规格:10A,250V | 个 | 45 |
| 40 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三孔暗装安全插座 2.规格:10A,250V | 个 | 66 |
| 41 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 184 |
| 42 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 163 |
| 43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |
| 44 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:100*50 | m | 58.65 |
| 45 | 030411003001 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 | kg | 52 |
| 46 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单芯多模光纤 | m | 2143.76 |
| 47 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:暗敷 | m | 969.45 |
| 48 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 | 个 | 89 |
| 49 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 89 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

C．工程量相关说明

1．渣土运距投标方自行考虑；

2．现场拆墙、铲地墙面砖工程量以现场实际签证量为准；

3．电气从配电箱出线开始计算；

4．弱电仅计算管线；

5．因图纸有部分不设计明确、在施工中可能有局部修改、最终结算以现场实际施工做法按实增减。

## （二）设计要求及图纸

详见本磋商文件最后附件及随本磋商文件一起发放设计要求、图纸电子文件

## 三、报价、执行规范、标准及相关要求

1．报价方式及要求

（1）报价方式：工程量清单、图纸及设计要求进行综合报价；

（2）报价依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

供应商应按采购人提供的工程量清单、图纸及设计要求进行综合报价。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。若供应商根据本磋商文件要求认为完成本工程施工所必需的内容但又没有在工程量清单中体现的可以作为增加项内容，且其费用应该包含在投标总报价中。采购人不另行支付供应商响应文件报价清单中未列明的工作内容。

本采购工程的安全防护费、文明施工与环境保护费按照鄂建[2013]66号文及武建价字[2014]7号、8号文规定的标准计取，并在投标报价表和投标函附录中单独列项。

人工费的投标报价应当参照市工程造价管理部门公布的人工市场价格信息，并结合市场行情确定，但不得低于定额规定的人工费标准。人工费应当在投标报价中单独列项。

以暂估价形式包括在本次招标范围内的专业工程达到规定规模标准的，应当进行招标。

与本工程有关的重要设备材料采购达到规定规模标准，应当按照武汉市城乡建设委员会《关于加强建设工程设备材料采购招标投标管理的若干意见》（武城建规[2009]27号）文件的规定进行招标；

深基坑支护费用在投标报价表和投标函附录中单独列项（含有深基坑的工程项目）。

供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（3）报价中应列明主要材料的品牌、规格等；

（4）供应商须进行现场踏勘，以便获取编制响应文件和报价所需的资料。供应商报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应为完成本项目的全部价格。

2．执行规范、标准及相关要求：

（1）工程质量要求：合格；

（2）工程建设标准：依据磋商文件的要求精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求；

①按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

②按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程设计标准和规范、规程执行；

③按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程施工操作规范及验收规范执行；

④按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行；

⑤按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

（3）安全生产管理目标要求：合格；

（4）环境保护与文明施工管理目标要求：合格。

3．竣工验收：

（1）工程质量应达到本项目施工合同约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；

（2）工程竣工后，采购人将对工程进行检测，相关费用由中标人承担；检测不合格的，采购人有权拒绝对中标人工程验收，所造成的一切后果由中标人自行承担。

## 四、其他要求

1．工程质量：达到现行国家有关建筑工程施工质量验收规范和标准的合格及以上要求，达不到合格，供应商应向采购人支付不少于签约合同总价1%的违约金，并整改到合格。

2．安全生产管理目标：达到现行国家有关建筑工程施工质量验收规范和标准的合格及以上要求，达不到合格，供应商应向采购人支付不少于签约合同总价1%的违约金，并整改到合格。

3．环境保护与文明施工管理目标：达到现行国家有关建筑工程施工质量验收规范和标准的合格及以上要求，达不到合格，供应商应向采购人支付不少于签约合同总价1%的违约金，并整改到合格。

4．为保证工期，本项目要求：因供应商原因造成工期延误的，每延误一天按不少于签约合同总价的1%向采购人支付违约金，误期违约金限额为本项目签约合同总价。供应商须继续完成工程及修补缺陷。

5．中标供应商应保证将采购人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人（如有的话）支付合同价款。项目实施期间若发生乙方拖欠雇用人员（特别是农民工）工资行为的，乙方应向甲方缴纳不少于签约合同总价的10%违约金且应及时发放拖欠工资部分。

6．供应商有其他违约行为的，应按不少于签约合同总价的10%向采购人支付违约金。

7．安全生产、检查与事故处理要求

①供应商应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按安全标准进行施工，随时接受行业或相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

②在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，供应商应进行抢救；供应商声明无能力或不愿立即执行的，采购人有权雇佣其他人员进行抢救，由此增加的费用和(或)延误的工期由供应商承担；

③工程施工过程中发生事故的，供应商应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。