江  汉  大  学

招 标 文 件

项目名称：江汉大学平安校园监控系统修复项目

项目编号：JDZB-DY-2018-001

采购方式：单一来源采购

江汉大学采购与招投标管理中心

二零一八年二月

目    录

第一章  协商邀请函	4

一、项目概况及采购范围	4

二、供应商资格、资质要求	4

三、踏勘及答疑时间安排	4

四、协商保证金	5

五、响应文件送达截止时间、地点	5

六、商定时间及地点	5

七、联系方式	5

八、信息发布媒体	5

第二章  供应商须知及前附表	6

一、供应商须知前附表	6

二、供应商须知	8

（一）总则	8

（二）单一来源采购文件	9

（三）单一来源响应文件	10

（四）单一来源响应文件的递交	13

（五）协商及评审	13

（六）保密及其他注意事项	13

（七）成交与签订合同	13

（八）质疑和投诉	14

（九）其他要求	15

（十）适用法律	15

第三章  采购要求	16

一、项目概述	16

二、采购清单及要求	16

三、相关要求	19

第四章  协商及评审	21

一、单一来源协商程序	21

二、评审及推荐成交	22

三、出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动	23

四、确定成交供应商	23

第五章  合同主要条款（参考）	24

第六章  单一来源响应文件格式	34

一、价格部分	36

（一）协商书	36

（二）协商一览表	37

（三）报价书	39

二、商务部分	47

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明	47

（二）法定代表人授权委托书	48

（三）协商保证金	49

（四）证明文件	50

（五）项目人员配备情况	53

（六）商务偏离表	57

（七）供应商认为的其它商务内容	57

三、技术部分	58

（一）主要材料技术指标	58

（二）施工方案	59

（三）质量保证体系及主要措施	60

（四）确保安全生产的技术组织措施；	60

（五）确保工期的技术组织措施；	60

（六）确保文明施工的技术组织措施；	60

（七）施工总进度表或施工网络图；	60

（八）施工总平面布置图；	60

（九）维护服务部分	60

（十）技术偏离表	61

（十一）供应商认为需要说明的其他内容	61

# 第一章  协商邀请函

江汉大学平安校园监控系统修复项目拟采用单一来源方式采购已经专家论证并向社会公示，公示期内未收到任何异议，根据相关规定，现采购单一来源方式采购。

## 一、项目概况及采购范围

1．项目名称：江汉大学平安校园监控系统修复项目

2．项目编号：JDZB-DY-2018-001

3．资金来源：全部使用学校资金。

4．预算金额：人民币22.5113万元。

5．最高响应报价限额：人民币22.5万元。供应商响应文件报价不应超出此最高限额，超出最高限额的报价作无效投标处理。

6．建设地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号（江汉大学校内）。

6．交货期：合同签订后60个日历天内到货、安装调试、维护工作、竣工验收合格，交付采购人使用。

7．采购范围：对环湖绿道施工期间导致采购人校园数字化视频安防系统对室外监控管网损坏（主要包含：设计学院、北6学生公寓、J04教学楼、北区运动场、J14教学楼、南5学生公寓等6个分中心）的监控线路、监控设备、管网进行人工修复，并在系统平台中对修复后的点位进行设备联合调试（包含但不仅限于ODF光纤盒端口的更改、汇聚光纤交换机端口的设定、前端监控设备光纤信号的定位和设备IP地址的核对、系统平台软件后台设备的录入等）。

8．建设要求：满足单一来源采购文件质量、服务要求，达到国家、行业合格及以上标准。

详细需求见单一来源采购文件第三章技术需求。

## 二、供应商资格、资质要求

（一）供应商须为经本次单一来源采购方式公示后确定的唯一供应商。

（二）供应商须具备以下资格、资质条件：

1．须是在中华人民共和国境内注册法人或者其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2．须提供有效的营业执照等证明文件，且须包含与本次采购标的相关的营业范围；

3．须提供近2年（2015、2016年）财务状况报告；

4．须提供近3个月供应商依法缴纳税收证明材料和近3个月社保缴纳证明材料；

5．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6．参加本次采购活动前3年内在采购经营活动中没有重大违法记录；

7．在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为信息记录；

8．具备法律、行政法规规定的其他条件。

（三）本采购不接受联合体投标。

## 三、踏勘及答疑时间安排

1．供应商自行到项目施工地勘察施工现场；

2．供应商在领取了单一来源采购文件后，如果对单一来源采购文件中有不明之处，请及时将问题以书面文字的形式送到江汉大学采购与招投标管理中心，采购人将以书面形式回复每一位供应商。

## 四、协商保证金

保护采购人免遭供应商的不正当行为而引起的风险，供应商须在本项目响应文件递交截止时间前从本单位基本账户提交人民币肆仟圆整（￥4000元）到采购人单位账户，作为本单位协商保证金，并取得采购人财务处开出的针对本项目的保证金收据。凡未按规定递交协商保证金且不能提供财务处收据（或相关凭据）者，将被视为非响应投标予以拒绝。项目不成交时，供应商协商保证金在结果公告后5个工作日内，若无任何问题，可凭此收据原额退还协商保证金。项目成交时，供应商协商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内凭此收据全额无息退还其协商保证金。

保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳，且在规定截止时间之前到账。

保证金缴纳账户：

开户单位：江汉大学

账    号：42001258178058005858

开 户 行：建设银行武汉东风支行

行    号：(同城)  856757；（异地）105521002260

税    号：124201004413501027

## 五、响应文件送达截止时间、地点

响应文件递交的截止时间为2018年3月5日14：00

响应文件递交的地点为江汉大学行政楼112室（江汉大学采购与招投标管理中心开标室）。

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照单一来源采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

## 六、商定时间及地点

协商会于2018年3月5日14：00在江汉大学行政楼112室进行，请供应商派代表准时参加。供应商代表须携带有效身份证件原件、法定代表人证明（或法人代表授权书）、协商保证金提交证明出席会议，否则将被拒绝参加协商会。

## 七、联系方式

名  称：江汉大学

地  址：武汉经济技术开发区（沌口三角湖路8号）

联系人：王老师

电  话：027-84778357

传  真：027-84225647

## 八、信息发布媒体

江汉大学网（网址：http://www.jhun.edu.cn/）

# 第二章  供应商须知及前附表

## 一、供应商须知前附表

供应商应仔细阅读单一来源采购文件的第二章的“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江汉大学平安校园监控系统修复项目 |
| 2 | 建设地点 | 武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号（江汉大学校内） |
| 3 | 建设规模 | 对采购人校园数字化视频安防系统对室外监控管网部分损坏区域的监控线路、监控设备、管网进行人工修复，并在系统平台中对修复后的点位进行设备联合调试及清场保洁等 |
| 4 | 质量标准 | 满足单一来源采购文件质量、服务要求，达到国家、行业合格及以上标准。 |
| 5 | 采购范围 | 对环湖绿道施工期间导致采购人校园数字化视频安防系统对室外监控管网损坏（主要包含：设计学院、北6学生公寓、J04教学楼、北区运动场、J14教学楼、南5学生公寓等6个分中心）的监控线路、监控设备、管网进行人工修复，并在系统平台中对修复后的点位进行设备联合调试（包含但不仅限于ODF光纤盒端口的更改、汇聚光纤交换机端口的设定、前端监控设备光纤信号的定位和设备IP地址的核对、系统平台软件后台设备的录入等）。 |
| 6 | 交货期 | 合同签订后60个日历天内到货、安装调试、维护工作、竣工验收合格，交付采购人使用。 |
| 7 | 资金来源 | 全部使用学校资金 |
| 8 | 预算金额 | 人民币22.5113万元 |
| 9 | 供应商资质要求 | 详见本单一来源采购文件第一章邀请函的第二条供应商资格、资质要求 |
| 10 | 项目负责人资格要求 | 无 |
| 11 | 是否接受联合体招标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 供应商不得存在的其他情形 | （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位） （2）与采购人存在利害关系影响公正性的； |
| 13 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 14 | 实质性要求和条件 | 详见本单一来源采购文件第三章采购需求 |
| 15 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 16 | 构成单一来源采购文件的其他材料 | 随单一来源采购文件一起发出的（如果有的话）文件、图纸、单一来源采购文件的澄清文件、采购人相关地域的图纸 |
| 17 | 供应商要求澄清招标文件 | 时间：领取单一来源采购文件后24小时内 形式：加盖供应商公章的书面确认文件（原件或扫描件或传真件） |
| 18 | 备选方案 | □接受备选方案 ☑不接受备选方案 |
| 19 | 联合体 | □接受联合体 ☑不接受联合体 |
| 20 | 资格审查方式 | 资格候审 |
| 21 | 响应文件报价方式 | 完成单一来源采购文件质量、服务及合同要求的全部内容的人民币总包干价 |
| 22 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：人民币22.5万元。供应商响应文件报价不应超出此最高限额，超出最高限额的报价作无效投标处理 |
| 23 | 响应文件有效 | 从响应文件递交截止之日算起90日历天 |
| 24 | 协商保证金 | 1．协商保证金的提交 （1）协商保证金数额：投标总价的 \ %或4000元 （2）提交信息 提交单位：江汉大学 开户银行：建设银行武汉东风支行 帐 号：42001258178058005858 行 号：(同城) 856757；（异地）105521002260 税号：124201004413501027 （3）提交时间：响应文件提交截止时间前 2．协商保证金的退还： 项目不成交时，供应商协商保证金在结果公告后5个工作日内，若无任何问题，可凭此收据原额退还协商保证金。项目成交时，供应商协商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内凭此收据全额无息退还其协商保证金。 |
| 25 | 踏勘现场 | ☑不组织。供应商应在开标前应对项目实施现场及周围环境踏勘，以便获取供应商须自己负责的有关编制协商响应文件和签署合同所需的所有资料。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交协商响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其协商响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 26 | 安全生产管理目标 | 合格 |
| 27 | 文明施工管理目标 | 合格 |
| 28 | 响应文件份数 | 纸质全套投标文件4份（其中正本一份和副本叁份）及与正本内容完全一致的不可修改的电子档文件1份 |
| 29 | 响应文件提交地点及截止时间 | 收件人：王老师 地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号江汉大学行政楼112室（江汉大学采购与招投标管理中心开标室） 截止时间：2018年3月5日14时00分 |
| 30 | 协商会 | 协商会开始时间：2018年3月5日14时00分 协商地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号江汉大学行政楼112室（江汉大学采购与招投标管理中心开标室） |
| 31 | 成交方法 | 采购人组织具相关经验的专业人员（单一来源采购小组）与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目的质量。 |
| 32 | 履约保证金、质保金 | 是否要求成交供应商提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：成交供应商在与采购人签订合同前应向采购人提交合同总金额的10%的履约保证金。项目验收合格后，自动转为质保金，质保期满后如未发生产品质量、乙方服务问题及项目安全问题，且成交供应商无违约行为，采购人则按无息退还。 □不要求 |
| 33 | 付款方式 | 签订合同后，成交供应商需提供采购货物的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备维修等文件材料。项目验收合格后20个工作日内一次性付清合同款。 |
| 34 | 其他要求 | 对于本单一来源采购文件中未列明而在项目实施中必须的货物（设备）、材料、安装、施工等均为本次采购内容，供应商将其可能发生费用列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商响应文件没有列入的项目费用，并认为此类费用已包括在总报价中。 |

## 二、供应商须知

### （一）总则

1．适用范围

本单一来源采购文件仅适用于本次单一来源协商中所述项目的采购活动。

2．定义

（1）“采购人”：本次协商的采购人见《供应商须知前附表》。

（2）“供应商”是指经单一来源采购方式公示后确定的唯一供应商且符合《供应商须知前附表》的相应条件。如果该供应商在本次单一来源采购中成交，即成为“成交供应商”。

3．工程、货物及服务

（1）“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

（2）“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（3）“服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他采购对象。

4．费用

（1）供应商应承担所有与准备和参加协商有关的费用，不论协商的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

（2）成交服务费：无。

### （二）单一来源采购文件

1．单一来源采购文件的构成

单一来源采购文件由下列文件以及在采购过程中由采购人发出的修正和补充文件组成：

（1）邀请函

（2）供应商须知及前附表

（3）采购需求

（4）协商及评审

（5）合同主要条款（参考）

（6）单一来源响应文件格式

2．单一来源采购文件的澄清或者修改

（1）提交首次响应文件截止之日前，采购人或者单一来源采购小组（以下简称采购小组）可以对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为单一来源采购文件的组成部分。

（2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者单一来源采购小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

（3）供应商在收到澄清或者修改通知后，应在收到相应修改文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清或者修改通知。

（4）上述书面形式通知包括纸质的文件、信件，也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文。

3．踏勘现场

（1）供应商须知前附表规定进行踏勘现场。

（2）供应商踏勘现场发生的费用自理。

（3）除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### （三）单一来源响应文件

1．语言和计量单位

（1）供应商提交的单一来源响应文件以及供应商采购人就有关协商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释单一来源响应文件时以中文翻译本为准。

（2）除非单一来源采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

2．单一来源响应文件的构成

供应商编制的单一来源响应文件应包括的内容详见本文件第六章单一来源响应文件格式要求。响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。

3．单一来源响应文件的编制

（1）供应商应当按照本单一来源采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

（2）供应商应认真阅读本单一来源采购文件中的所有内容，并对本单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本单一来源采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本单一来源采购文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。

（3）供应商应完整地按本单一来源采购文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。

（4）如果单一来源响应文件填报的内容不详，或没有提供单一来源采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商承担。

4．单一来源报价：

（1）单一来源报价包括供应商在首次提交的响应文件中的报价、协商过程中的报价和最后报价。供应商的报价，进口设备报进口国货币免税价（报价方式，CIP武汉），国产设备报人民币价。

（2）单一来源报价只允许有一个报价且不得超出本项目最高投标限价，否则作为无效标处理。报价包括完成单一来源采购文件采购需求、安装要求、图纸（如果有的话）、服务要求的全部内容的所有相关费用，应是采购项目验收合格后的总价格。其应包括但不限于全部服务内容所需的人力、物力、财力及设备、材料的供应、运输、安装、调试、检测、售后服务、保险、税金等各项直接、间接费用。

（3）供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款等内容进行报价，并按单一来源采购文件确定的格式报出。报价中不得包含单一来源采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏单一来源采购文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。

供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5．备选方案

本次采购不允许备选方案，供应商若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

6．联合体

（1）本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。

（2）本次采购允许联合体参与协商的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的协商，否则相关响应文件均告无效。

7．供应商资格证明文件

（1）供应商应在响应文件提交证明其有资格参加协商的证明文件，证明文件应包括：详见第六章“资格证明文件”。

（2）除本须知要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。

（3）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

8．证明响应内容符合单一来源采购文件要求的文件和单一来源采购文件规定的其他资料

供应商就根据单一来源采购文件要求提供完全的证明资料，证明其满足单一来源采购文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的内容。

9．协商保证金

（1）本单一来源采购文件是否要求递交保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见协商邀请函相关规定。

（2）本单一来源采购文件要求递交保证金的，保证金作为单一来源响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定提交协商保证金且不能提供财务处收据者，其响应文件将被视为无效文件。

（3）保证金有效时间：保证金的有效期与本次协商有效期一致。

（4）供应商为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。本项目是否接受联合体投标详见供应商资格、资质要求。

（5）保证金的退还：本次采购如未成交，则其保证金在单一来源协商会结束后五(5)个工作日内不计利息原额退还。本次采购成交的，则其保证金在采购合同签订后五(5)个工作日内不计利息原额退还。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（6）有下列情形之一的，保证金将不予退还:

①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人恶意串通投标的；

⑤不遵守招投标纪律无理扰乱采购招投标秩序的；

⑥将成交项目转让给他人，或者在相应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

⑦成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件、或者不按单一来源采购文件要求提交履约保证金的；

⑧成交供应商拒绝履行合同义务的。

10．投标有效期

（1）投标应在规定的投标截止日期后的九十（90）天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

（2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，其协商保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其协商保证金的有效期。在这种情况下，有关协商保证金的退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

11．响应文件的装订、签署和数量

供应商应将单一来源响应文件正本一份和副本叁份并同时提交一份与正本内容完全相同且不能修改的电子响应文件，用文件袋密封，并在封口处加盖供应商公章有效签字。单一来源响应文件袋封条上应标明：

（1）单一来源采购项目名称；

（2）项目编号；

（3）供应商名称；

（4）注明“协商时才能启封”。

（5）每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、协商一览表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。

单一来源响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的单一来源响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由供应商承担。

如果未按上述规定密封和标记，采购人对单一来源响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前启封的单一来源响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

### （四）单一来源响应文件的递交

1．单一来源响应文件的送达地点及截止时间

截止时间是单一来源采购文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。

2．迟交的单一来源响应文件

在本次采购递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购人将拒收。

3．单一来源响应文件的补充、修改或者撤回

（1）在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）从提交响应文件截止时间至投标有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其保证金将不予以退还。

（3）供应商所提交的响应文件在单一来源协商会结束后，无论成交与否都不退还。

### （五）协商及评审

详见本单一来源采购文件第四章协商及评审

### （六）保密及其他注意事项

1．凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、监管人员、单一来源采购小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

2．单一来源采购小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

### （七）成交与签订合同

1．成交通知

（1）成交结果公告：协商结束后，采购人将在校园网上发布本次采购《成交结果公告》，向成交供应商发出《成交通知书》。

（2）成交通知书发出：成交通知书与成交结果公告同时发出，成交供应商在成交结果公告发布以后即可领取（具体以接到采购人通知为准）。

2．合同授予标准

采购人将把合同授予单一来源采购小组推荐的成交供应商。

3．签订合同

（1）单一来源采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定《供应商须知前附表》。

（2）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出单一来源采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（3）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（4）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人根据政府采购相关规定按供应商失信处理。

除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的，其协商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过协商保证金的，还应当对超过部分给采购人予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任；供应商一旦成交，通过商务协商签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

### （八）质疑和投诉

1．质疑

（1）供应商认为单一来源采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（2）质疑书应当包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

②质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

③质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料应当提供书面材料证明其合法来源；

④提出质疑的日期；

⑤质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

⑥法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，采购人应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

2．质疑回复

（1）采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）质疑答复应当包括下列内容：

①质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；

②采购人（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；

③受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；

④质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；

⑤告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；

⑥质疑答复日期。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（2）采购人监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。采购人监督管理部处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

### （九）其他要求

见《供应商须知前附表》。

### （十）适用法律

采购人及供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》及相关规定。

# 第三章  采购要求

## 一、项目概述

1．项目名称：江汉大学平安校园监控系统修复项目。

2．预算金额：人民币22.5113万元。

3．最高响应报价限额：人民币22.5万元。供应商响应文件报价不应超出此最高限额，超出最高限额的报价作无效投标处理。

4．交货期：合同签订后60个日历天内到货、安装调试、维护工作、竣工验收合格，交付采购人使用。

5．付款方式

①成交供应商在与采购人签订合同前应向采购人提交合同总金额的10%的履约保证金。项目验收合格后，自动转为质保金，质保期满后如未发生产品质量、乙方服务问题及项目安全问题，且成交供应商无违约行为，采购人则按无息退还。

②签订合同后，成交供应商需提供采购货物的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备维修等文件材料。项目验收合格后20个工作日内一次性付清合同款。

6．建设地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号江汉大学校内。

7．质保期：项目验收合格后不少于2年。

## 二、采购清单及要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4芯光缆 | 室外光缆（4芯、24芯、48芯）。 - 光缆必须具有良好的抗拉性能和温度特性 。 - 套管材料本身必须具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏对光纤提供了关键性保护 。 - 聚乙烯(PE)护套必须具有良好的抗紫外辐射性能 。 - 有以下措施来确保光缆的防水性能： -单根钢丝中心加强芯 ； -松套管内填充特种防水化合物 ； -完全缆芯填充 ； -涂塑铝带(APL)防潮层。 | 2325米 |
| 2 | 24芯光缆 |  | 2453米 |
| 3 | 48芯光缆 |  | 959米 |
| 4 | PVC管32 | 直埋PVC电力电缆护套管Φ=32mm - 具有柔性好、耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长、无放射污染，采用直接连接，安装施工方便。 - 优良的耐热性。 - 绝缘性好，体积电阻率≥1.0*1013Ω.cm。 | 5747米 |
| 5 | 直接32 | 直埋PVC直接Φ=32mm | 1437个 |
| 6 | KGB管32 | 扣压式薄壁钢管Φ=32mm KBG钢导管经精密加工而成，双面镀铬,既美观,又有良好的防腐性能。 | 234米 |
| 7 | 电力电缆RVV3*2.5 | 室外电缆（RVV3*2.5、RVV2*4）。 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆： 敷设在隧道、预埋管道中，能承受压力和机械外力作用。 | 3592米 |
| 8 | 电力电缆RVV2*4 |  | 889米 |
| 9 | 对绞电缆6类线 | 双绞线，非屏蔽6类铜芯网线 | 628米 |
| 10 | RJ45水晶头 | 千兆六类非屏蔽水晶头， | 132个 |
| 11 | 单芯热融管 | 60MM钢针单芯光纤热缩管 | 400套 |
| 12 | 修复调试 | - 调整摄像头角度、焦距， - 检测前端监控信号强度、传输速率， - 核对前端监控点网络配置， - 核对前端监控点监控配置策略， - 系统平台录入设备，并配置设备的分组、存储、录像、报警类型等策略， - 在电子地图标识监控点位并配置点位信息， - 修复后系统检测数字化视频安防系统平台运行状态等 | 1套 |

注：1．对于本单一来源采购文件中未列明而在项目实施中必须的货物（设备）、材料、安装、施工等均为本次采购内容，供应商应承担该部分费用并将其列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商响应文件中没有列入的项目费用，并认为此类费用已包括在其总报价中；

2．上述采购货物、设备均包含其采购、运输、安装（含土建）及其服务、税金等。

（二）施工范围

1. 设计学院分中心的A3线路，这条线经过设计学院延伸到三角湖边，包含监控杆位有：A314/A315；监控摄像头无信号共计：4个。

2. 北6学生公寓分中心的B211线路，这条线经过英才桥延伸到三角湖边，包含监控杆位有：B211/B222/B3/B33/B331/B32/B321/B322/B323/B324；监控摄像头无信号共计：52个。

3. 南5学生公寓分中心的I1/I21/I41线路，这几条线经过南区学生公寓和外籍教师公寓延伸到三角湖边，包含监控杆位有：I125/I126/I127/I21/I22/I23/I25/I24/I241/I242/I26/I27/I28/I41/I42/I43/I44/I45/I46/I461/I47；监控摄像头无信号共计：55个。

4. J04教学楼分中心的C2线路，这条线经过图书馆前广场延伸到三角湖边，包含监控杆位有：C2/C21/C22/C23/C231/C232/C234/C235/C236/C237/C441；监控摄像头无信号共计：21个。

5. 北区运动场分中心的D1/D2/D3线路，这条线路经过北区运动场延伸到体育馆和5号门旁新建的教学楼，包含监控杆位有：D117/D3213/D3124/D3233；监控摄像头无信号共计：6个。

6. J14教学楼分中心的E1线路，这条线经过J14教学楼延伸到保卫处及J15教学楼靠未名山处，包含监控杆位有：E15/E16；监控摄像头无信号共计：5个。

本次采购范围除上述主要区域的监控线路、监控设备进行修复外、还包括相应部分的管网进行人工修复，并在系统平台中对修复后的点位进行设备联合调试（包含但不仅限于ODF光纤盒端口的更改、汇聚光纤交换机端口的设定、前端监控设备光纤信号的定位和设备IP地址的核对、系统平台软件后台设备的录入等）。

（三）工程质量要求

江汉大学视频监控修复工程质量要求必须与学校一期已建平台兼容、匹配、无缝对接，保证系统正常使用。

1.系统调试要求

江汉大学视频监控修复工程须由点、线、面来依次展开修复工作，主要是由每个监控杆点位及杆位所属监控摄像头来组成一条或者多条监控线路，监控线路再汇聚到每个分中心而形成面，最后每个分中心的监控信号汇聚到网络中心进行存储和监控中心大屏显示。

修复工程要求摄像头达到最合理的监控区域，成像质量及传输速率符合监控摄像头对应的标准（200w红外、400w星光、HD高清），在不同区域的监控点配置相对应的监控策略（河边越界、人群聚集、尖叫、物品遗留报警，摄像轮巡轨迹等）及设备的IP地址、VLAN等网络信息，还需在安防系统平台对设备按所属分中心进行分组并对监控信号的存储地址、录像计划、报警类型等策略重新配置，在电子地图上标示与实际情况吻合的监控点位信息、网格信息，修复工作完成后系统平台需运行一周，查看运行状态是否达到原有工程质量要求。

2.施工规范要求

（1）线管的敷设

视不同场合不同用途，选用PVC直埋管或KGB管线管作线缆护套。

KGB管的加工要求：KGB管应符合设计文件的规定，表面不应有穿孔，裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑，不允许有锈蚀。现场加工应符合下列要求：

为了防止在穿电缆时划伤电缆，管口应无刺和锐棱角。

KGB管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。KGB管锌层剥落处应涂防腐漆，以增加使用寿命。

在配管时，应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机，严禁使用气割。

KGB管弯曲在敷设KGB线管时应尽量减少弯头，每根KGB管的弯头不宜超过3个，直角弯头不应超过2个，并不应有S弯出现，对于截面较大的电缆不允许有弯头，可采用内径较大的管子或增设拉线盒。弯曲半径应符合下列要求明配管时，一般不小于管外径的6倍；只有一个弯时，可不小于管外径的4倍；整排钢管在转弯处，宜弯成同心圆形状。

电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%。

预埋在墙体中间的KGB管内径不宜超过50，楼板中的管径宜为15~20MM，直线布管 30米处设暗线盒。

敷设在混凝土、水泥里的KGB管，其地基应坚实平整。

KGB管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水和泥浆渗入。

（2）电缆敷设

电缆敷设前须先核准电缆型号、截面是否与设计相同，进行目测和物理粗测。电缆敷设前必须详细勘查放缆现场环境，确定最佳放缆方案。对截面为25平方毫米及以上电缆，放缆时应增设电缆导向缆辘，以避免拉伤电缆。

电缆敷设应根据用电设备位置，在桥架内由里到外整齐排列。

对于使用电缆规格相同的设备，放缆时应先远后近。

电缆固定时，在转弯处弯曲半径不小于电缆直径的6倍。

布放电缆的牵引力，少于电缆允许张力的80%。对直径为0.5毫米的双绞线，牵引拉力不能超过去时100N；直径为0.4毫米的双绞线，牵线力不能超过70N。

## 三、相关要求

1．报价方式及要求

（1）报价方式：工程量清单及图纸要求（如果有的话）；

（2）报价依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

本采购工程的安全防护费、文明施工与环境保护费按照鄂建[2013]66号文及武建价字[2014]7号、8号文规定的标准计取，并在投标报价表和投标函附录中单独列项。

人工费的投标报价应当参照市工程造价管理部门公布的人工市场价格信息，并结合市场行情确定，但不得低于定额规定的人工费标准。人工费应当在投标报价中单独列项。

以暂估价形式包括在本次招标范围内的专业工程达到规定规模标准的，应当进行招标。

与本工程有关的重要设备材料采购达到规定规模标准，应当按照武汉市城乡建设委员会《关于加强建设工程设备材料采购招标投标管理的若干意见》（武城建规[2009]27号）文件的规定进行招标；

深基坑支护费用在投标报价表和投标函附录中单独列项（含有深基坑的工程项目）。

供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（3）供应商须进行现场踏勘，以便获取编制响应文件和报价所需的资料。供应商报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应为完成本项目的全部价格。

2．供应商应提供采购标的成本、同类合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明。除涉及国家商业、安全秘密外，供应商提供的同类合同价格应清楚、明晰，应能使单一来源采购小组据此计算出其成本。如若供应商提供合同价格模糊不清，单一来源采购小组有权终止本次采购活动。

3．执行规范、标准及相关要求：

（1）工程质量要求：合格；

（2）工程建设标准：依据磋商文件的要求精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求；

①按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

②按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程设计标准和规范、规程执行；

③按现行的建筑、安装、市政、园林绿化工程施工操作规范及验收规范执行；

④按现行的建筑工程施工质量验收统一标准执行；

⑤按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

（3）安全生产管理目标要求：合格；

（4）环境保护与文明施工管理目标要求：合格。

4．成交供应商应保证供应的货物、设备完全符合单一来源采购文件规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该货物、设备为全新未使用过的、合格、环保产品。

5．成交供应商应严格按照规范、有关技术要求及项目实施方案精心组织安装、施工、调试，对所有安装、施工、调试作业、方法的完备性和安全可靠性负责，确保安装、施工、调试及人员、材料、设备和设施的安全，办理工伤保险，承担因本合同安装、施工、调试项下造成的人身伤害和财产损失。

6．验收要求：

（1）主材进场验收：成交供应商在所有主材进场后安装、施工、调试前就向采购人相关负责人提供进货渠道证明、国标合格证，否则，采购人有权拒绝验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担；

（2）竣工验收：项目质量应达到根据单一来源采购文件采购要求签订的合同书约定的质量标准。成交供应商向采购人提出项目验收申请后，采购人将在15天内组织相关人员进行检测、验收；检测、验收不合格的，采购人有权拒绝对成交供应商项目验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担；采购人验收合格后向成交供应商出具书面证明材料。

# 第四章  协商及评审

## 一、单一来源协商程序

1．成立单一来源采购小组。采购人依法组织具有相关经验的专业人员成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由3人以上单数（含3人）成员组成。

2．供应商协商代表身份查验。单一来源采购小组查验到会供应商的法人代表证明或法人代表授权委托书及被委托人有效身份证件（原件），合格者方可进入协商。

4．单一来源协商

（1）第一轮协商

①资格性和符合性检查。单一来源采购小组根据单一来源采购文件要求对供应商及及其响应文件资格性和符合性检查，具体内容如下表。只有通过了资格性和符合性检查环节，单一来源协商才能正常继续，否则，采购失败，本次采购不成交。

资格性和符合性检查表

| 序号 | 符合以下条款之一的，其响应文件无效 |
| --- | --- |
| 1 | 未按照单一来源采购文件的规定提交协商保证金的 |
| 2 | 响应文件未按单一来源采购文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 供应商不具备单一来源采购文件中规定的资格要求的 |
| 4 | 协商报价超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 5 | 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 6 | 法律、法规规定的其他无效情形 |
| 7 | 响应文件中的内容出现重大偏离和超出偏差范围的、明显不符合单一来源采购文件的技术规格、技术标准的；或不符合单一来源采购文件规定的其他实质性要求的。 |
| 8 | 供应商提供产品或服务实质性不满足单一来源采购文件要求的。 |
| 9 | 供应商在协商过程中使用不真实材料的。 |
| 10 | 投标有效期不足的。 |
| 11 | 符合单一来源采购文件中规定无效投标条款的。 |

②协商主要内容：

ⅰ对供应商的公司注册地址、注册资金、相关资质、经营业绩进行确认。

ⅱ对交货期、付款方式进行确认。

ⅲ对单一来源响应文件报价、优惠条款进行核实确认。

ⅳ对供应商的技术方案书、质量保证计划进行确认。

ⅴ对供应商的售后服务措施进行确认。

ⅵ其他必须涉及的协商内容。

③工作人员对协商过程和重要协商内容进行记录，协商双方在记录上签字确认。

（2）单一来源采购文件的修正（如有的话）

①单一来源采购小组可以根据单一来源采购文件和协商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动单一来源采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对单一来源采购文件作出的实质性变动是单一来源采购文件的有效组成部分，单一来源采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加协商的供应商，并提供必要的修正时间。

③供应商应当按照单一来源采购文件的变动情况和单一来源采购小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封提交至单一来源采购小组。逾时不交的，视同放弃协商。修正的响应文件与原响应文件同具法律效应。

④如有需要，单一来源采购小组可进行多轮协商，直至将最终确定的单一来源采购文件修改书面通知发放至所有响应供应商。

（3）算术错误修正

评审小组会在初审时将检查其报价是否有算术错误，对价格的算术错误按下述原则修正：（修正后的结果对供应商有约束力。）

①若总价与分项价不符，以分项价为准修正总价；

②若单价与分项价不符，以单价为准修正分项价；

③若以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

（4）采购响应文件的澄清

①评审期间，评审小组会有权要求供应商对采购响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。

供应商必须按照集中采购机构通知的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，供应商对采购响应文件的澄清不得超出采购响应文件的范围或者改变采购响应文件的实质性内容。

②供应商对澄清问题的说明或答复，应以书面形式提交给采购人，并应由供应商的法定代表人或法定代表人授权代表签字或加盖供应商印章。

③供应商的澄清文件是其采购响应文件的组成部分。

（5）最后报价

①供应商应在单一来源采购小组规定时间内提交满足要求的最后报价，密封递交单一来源采购小组。最后报价为本次单一来源协商不可变动的最终价格。

②最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

③最终报价将作为供应商综合评审的价格依据。

## 二、评审及推荐成交

评审标准：单一来源采购小组与供应商进行协商，商定合理的成交价格并保证采购项目的质量。

编写协商情况记录：单一来源采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（一）拟采用单一来源采购方式采购的公示情况说明；

（二）协商日期和地点，采购人员名单；

（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（四）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购小组全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购小组人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

## 三、出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

（一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）报价超过采购预算或者最高限价的。

## 四、确定成交供应商

采购人在收到协商情况记录后，从协商情况记录提出的成交候选人中，确定成交供应商。

# 第五章  合同主要条款（参考）

（此合同主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。）

江汉大学         项目施工合同

合同编号：2018-

甲方：江汉大学

乙方:

依据 购项目：江汉大学    项目（采购编号：JDZB-DY-2018-001）成交结果，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江汉大学    项目施工及有关事项协商一致，共同订立本合同。

第一条  工程概况

1．工程名称：江汉大学    项目。

2．工程地点：江汉大学 。

3．工程立项批准文号： 无    。

4．资金来源：财政拨款。

5．工程内容及承包范围：江汉大学    项目清单及图纸全部内容、清场保洁等工程。

详见附件1：《江汉大学        项目已标价工程量清单 》

详见附件2：《江汉大学     项目施工主要材料品牌及价格一览表》

第二条  合同工期

计划开工日期：2018年  3   月 15  日

计划竣工日期：2018年  5 月   15  日。

工期总日历天数：合同签订后 60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 合同文件构成及优先顺序

以下文件一起构成合同文件，按解释合同文件的优先顺序分别为：

（1）本合同协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）单一来源采购文件（含工程量清单及答疑纪要）；（4）图纸及图纸会审纪要（如果有的话）；（5）乙方单一来源采购响应文件及其附件；（6）其它合同文件包括的组成部分内容。包括：甲方和乙方有关工程的会议纪要，工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组织部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

第四条  图纸的提供和交底

（1）图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：合同签订后3个日历天内；

甲方向乙方提供图纸的数量：

甲方向乙方提供图纸的内容：江汉大学 设计图。

（2）乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：施工组织方案、开工报告、清单；

乙方提供的文件的期限为：合同签订后三天内；

乙方提供的文件的数量为：一式二份；

乙方提供的文件的形式为：纸质版；

甲方审批乙方文件的期限：收到乙方提供资料三天内。

（3）现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  乙方放置2份现场图纸   。

第五条  质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的   要求，达不到合格，乙方愿向甲方支付签约合同总价的  % 违约金，并整改到合格。

在完全满足国家、行业标准及规范要求下，按该项目单一来源采购文件及本合同要求执行。乙方应承担因质量不合格而返工造成的损失，直到达到质量合格标准为止，由此增加的费用和(或)延误的工期，由乙方人承担。

乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：   小时。甲方不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经甲方检查质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由乙方承担。

第六条  安全文明施工与环境保护

安全生产管理目标：合格。达不到合格，乙方愿向甲方支付签约合同总价的 %的违约金，并整改到合格。

环境保护与文明施工管理目标：优良。达不到合格，乙方愿向甲方支付签约合同总价的 %的违约金，并整改到优良。

第七条 签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）  拾  万  仟  佰  拾  元整（    万元）。合同价各项组成详见附件3：单位工程报价汇总表。该价格已包含但不限于安全文明施工费及各项规费。

2．合同价格形式：单价合同。

综合单价包含的风险范围及风险内费用计算方法：招标文件工程量清单和施工图（如果有的话）范围内的本合同附件确定的综合单价（按实际优惠折算后）固定，不因市场价格波动而调整，工程量据实。

风险范围以外的合同价格的调整方法：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，参考湖北省安装工程消耗量定额（2013年），由合同当事人协商确定变更工作的单价。

第八条  履约保证金及合同款支付

履约保证金：乙方在与甲方签订合同时应向甲方提交签约合同总价的10%的履约保证金。自甲方签发工程接收证书之日起，履约保证金自动转为质量保证金。保修期满后，如未发生工程质量问题及安全问题，且乙方无违约行为，则自保修期满之日起20个工作日内，甲方无息退还

合同款支付：乙方需提供采购货物的供货、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备维修等文件材料。项目验收合格后20个工作日内一次性付清合同款。

第九条  变更

1．变更的范围：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

因变更而导致实际工程结算款超出了签约合同总价的，其超出金额不得超过签约合同总价的10%且与本合同金额之和不得超出该项目预算（或工程概算）。

2．变更权：甲方可以根据项目实际情况需要提出变更。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更。。未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人（无第三方设计人时则为甲方、下同）提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应及时办理规划、设计变更等审批手续。

3．变更执行：乙方收到甲方下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。乙方认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照本合同的变更估价约定确定变更估价。

4．变更估价：（1）变更估价原则按照本合同风险范围以外的合同价格的调整方法的约定处理；（2）变更估价程序：乙方应在收到变更指示后3天内，向甲方提交变更估价申请。甲方应在收到乙方提交的变更估价申请后2天内审查完毕并报送甲方，甲方对变更估价申请有异议，通知乙方修改后重新提交。甲方应在乙方提交变更估价申请后14天内审批完毕。甲方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可乙方提交的变更估价申请。按变更估价程序引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付，否则视为未予变更。

第十条  甲方工作

1．向乙方交付具备开工条件的工作场地及工作面；

2．协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及工作场地；

3．协调解决现场其他单位配合情况，保证乙方施工条件。

4．甲方委派：姓名      联系方式：    担任甲方联系人，负责本合同履行相关事宜。

第十一条  乙方工作

1．办理法律规定应由乙方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方留存；

2．按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

3．按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方以及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

4．按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

5．在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

6．采取合理措施保护施工现场环境，对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施，承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任。因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担；

7．将甲方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

8．按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方；

9．乙方应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10．自甲方向乙方移交施工现场之日起，乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。统一规划堆放材料、机具，做好自身责任区的治安保卫及保洁工作，保护好工程成品、半成品；

11．竣工验收合格后10天内，施工现场全部清场除渣，清理干净交付甲方使用，并撤离现场。否则甲方有权自行处理，由此支出的费用乙方承担；

12．乙方负责施工过程中的全部施工测量放线工作，矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，负责工程各部分的定位，保护施工现场内水准点等测量标志物。

13．应履行的其他义务。

第十二条  项目经理及乙方人员

（一）项目经理

乙方公司法人发放委托书，委派    （性别   、身份证号:    ）担任乙方项目经理；

建造师执业资格等级：      ；建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号：        ；安全生产考核合格证书号：    ；

联系电话：     ；电子信箱：   ；

通信地址：        ；

乙方对项目经理的授权范围如下： 全权处理项目开始至完工、验收、审计结束。

项目经理承诺本工程施工期间只承担本工程项目管理，否则愿向甲方支付人民币  万元的违约金

关于项目经理每月在施工现场的时间及要求：项目经理应常驻工地负责履行本合同，不得同时担任其他项目的项目经理。每月不少于24天。甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的项目经理。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按签约合同总价1%向甲方支付违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按签约合同总价5%向甲方支付违约金。

乙方擅自更换项目经理的违约责任：按签约合同总价5%向甲方支付违约金。

乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约按签约合同总价5%向甲方支付违约金。

（二）乙方人员

乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订同时提交。

乙方未提交劳动合同，以及（或者）没有为主要施工管理人员理缴纳社会保险证明的违约责任： 按签约合同总价1%向甲方支付违约金。

乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按签约合同总价5%向甲方支付违约金。

乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前三天书面通知甲方并征得甲方书面同意。

乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按签约合同总价5%向甲方支付违约金。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按签约合同总价5%向甲方支付违约金。

第十三条  甲方监理员

1．甲方监理员的监理内容：施工阶段的全过程监理。

2．甲方监理员的监理权限：代表甲方对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收并签发相关指示。

3．甲方监理员在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 甲方仅提供办公场所。

4．甲方监理员

姓名：     /       ；

职务：      /      ；

监理工程师执业资格证书号：   /   ；

联系电话：          ；

电子信箱： /    ；

通信地址：  /    ；

第十四条  分包

1.分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本合同项目的全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围：不得分包     。

2.分包的确定

允许分包的专业工程包括：无 。

其他关于分包的约定：   无    。

3.分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无  。

第十五条  安全生产、检查与事故处理

1．乙方应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按安全标准进行施工，随时接受行业或相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2．在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，乙方应进行抢救；乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担；

3．工程施工过程中发生事故的，乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

第十六条  材料设备供应

1．本工程所需的所有材料，由乙方应按照设计和有关标准要求自行采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。甲方不承担因材料的供应、质量和管理所造成的任何工期延误、经济损失的任何责任。

2．所有材料必须是环保型，对人体无害，乙方必须按甲方要求及时提供材料的相关证明资料。

3．所有采购的材料需在甲方验收合格后方可进入施工现场。乙方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由乙方人承担。

4、建筑材料的转运、堆放及建筑垃圾的转运、堆放，乙方要按照甲方指定地点转运、堆放，费用不另行增加。

第十七条   工程验收

1．工程具备以下条件的，乙方可以申请竣工验收：

（1）合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

2．乙方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）甲方应在收到竣工验收申请报告后 14 天内组织竣工验收；

（2）竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告进行验收。经重新组织验收仍不合格且无法采取措施补救的，甲方可以拒绝接收不合格工程。因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。

（3）乙方无正当理由不移交工程的，应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

（4）竣工验收合格的，甲方应向乙方签发工程接收证书。

第十八条  竣工结算

1.乙方应在工程竣工验收合格后7天内向甲方提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。

2.甲方应在收到乙方完整的竣工结算申请单后组织审计。经审计部门审核完毕，甲方按本合同第八条约定付款。如遇甲方有不可抗力的因素，双方应协商解决。

第十九条  保修期

1．保修期：工程竣工验收合格之日起 质保2 年。甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

2．保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。乙方7*24小时电话响应，在接到甲方发出的保修通知后，    小时内到达现场，    小时内修复完毕。否则甲方有权自行安排维修，其费用在保证金内由甲方相应扣除。任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

3．质保期后，若工程的出现缺陷、损坏，乙方应提供维修服务，所需材料费用由乙方按市场价格向甲方收取，免收人工费。

第二十条  违约责任

1.甲方违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）因甲方违反合同约定造成暂停施工的；

（4）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的；

（5）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。甲方收到乙方通知后仍不纠正违约行为的，乙方有权暂停相应部位工程施工，并通知甲方。甲乙双方协商约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或者甲方应当支付违约金的数额或计算方法。甲方如不按约定支付合同价款或合同价款尾款时，应按银行同期贷款利率向乙方支付拖欠合同价款的利息。

2.乙方违约

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（4）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（5）乙方在保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方收到甲方通知后仍不纠正违约行为的，应承担违约责任。甲方有权解除合同，并聘请其他人完成本工程施工，乙方应承担由此产生的一切费用。乙方应自收到甲方解除合同通知书之日起10日内自行清场，否则甲方有权自行处置，由此支出的费用由乙方承担。

因乙方原因造成工期延误的，每延误一天按人民币签约合同总价的   %的向甲方支付违约金。乙方须继续完成工程及修补缺陷。乙方有其他违约行为的，应按签约合同总价的10%向甲方支付违约金。

3．一方违约后，对方要求违约方继续履行合同时，违约方承担了违约责任后，仍应继续履行合同。

第二十一条  不可抗力

1.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

2.不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）已运至施工现场的材料和工程设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失以及工人工资由乙方承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；

（6）乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担。

3.因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人商定或确定甲方应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前乙方已完成工作的价款；

（2）甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（3）按照合同约定在合同解除前应支付给乙方的其他款项；

（4）扣减乙方按照合同约定应向甲方支付的款项；

（5）双方商定或确定的其他款项。

第二十二条  其它条款

（1）本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。

（2）本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，争议方可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

（3）本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（4）本合同经双方签字盖章之日起生效。

| 甲方：江汉大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| （合同专用章） | （盖章） |
| 单位地址：武汉经济技术开发区三角湖路8号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户行：建设银行武汉东风支行（856757） | 开户行： |
| 银行账号：42001258178058005858 税 号：124201004413501027 | 银行账号： |
| 日 期：2018年 月 日 | 日 期：2018年 月 日 |

附件一：江汉大学    工程项目已标价工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价为乙方投标响应文件初次报价，实际最后优惠比例为  %

附件二：江汉大学     工程项目施工主要材料品牌及价格一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价为乙方投标响应文件初次报价，实际最后优惠比例为  %

附件三：江汉大学      工程项目单位工程报价汇总表

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 其中： | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 材料费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
|  | 设备费 |  |  |  |  |
|  | 主材费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 优惠后报价 |  |  | 优惠百分比 % |  |  |

# 第六章  单一来源响应文件格式

单一来源响应文件应认真填写和打印，单一来源响应文件一律采用A4规格纸张打印、装订。单一来源响应文件副本可以是正本的复印件，其正、副本都应装订成册（并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样）。单一来源响应文件应提供肆份，其中正本一份，副本叁份同时提交一份与正本内容完全一致且不能修改的电子响应文件。

封面及目录

封面格式：

江汉大学单一来源采购项目

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日  期：             年      月      日

## 一、价格部分

### （一）协商书

致：江汉大学 ：

依据贵方    （项目名称/项目编号：）    项目采购货物及服务的协商邀请，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表供应商   （供应商的名称、地址）   提交下述文件正本一份，副本   份。

1、 单一来源响应文件；

2、 资格证明文件；

3、 按采购的规定递交   元（人民币大写         ）的保证金。

并进行如下承诺声明：

1．我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2．我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3．我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）；

在次，我方宣布同意如下：

1. 所附《协商一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按单一来源采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部单一来源采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本单一来源响应文件的有效期自开标之日起共玖拾（90）个日历日。

5. 接受单一来源采购文件中关于保证金不予退还的相关约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

7. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄： 。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

供应商代表姓名、职务：__________________________

法定代表人或其委托代理人(签字)：                        日 期：

### （二）协商一览表

项目编号：JDZB-DY-2018-001

| 供应商 |  | 名称： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注册地址： |
| 投标总报价 |  | ￥ 元（大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分） 上述报价包含单一来源采购文件要求的全部项目内容且单一来源采购文件工程量清单、施工要求、施工图范围内的综合单价固定（不因市场价格波动而调整） |
| 投标工期 |  | 合同签订后 日历天内 |
| 误期违约赔偿金额 |  | 每天按合同总价的 % |
| 质保期 |  | 项目验收合格后，质保2年 质保期后：免收人工费，材料费只收取成本费 |
| 工程质量等级目标 |  | 合格 |
| 对质量目标的承诺 |  | 若不达标，接受合同总价的 %罚款 |
| 环境保护与文明施工管理目标 |  | 优良 |
| 对环境保护与文明施工目标的承诺 |  | 若不达标，接受合同总价的 %罚款 |
| 安全生产管理目标 |  | 合格 |
| 对安全生产目标的承诺 |  | 若不达标，接受合同总价的 %罚款 |
| 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 专业类别和资格等级 |  |
|  | 承诺 |  |
| 主要材料品牌、规格、型号 |  |  |
| 维修服务承诺 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 备注 |  |  |

供应商(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期

注：注： 1．该表协商的重要依据，供应商须认真填写，不得空。

2．此表应另外单独准备一份，与法定代表人授权委托书封装在一个信封内，并与响应文件同时递交。

3．供应商必须按此表格式中的栏目内容对应填写，若需增加栏目内容，请在栏目 “备注”中填写，并作详细说明。

4．报价应为考虑到合同履行期间的人力、服务、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

### （三）报价书

投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

（注：无造价人员签字盖专用章或其专用章无效但未提供有效证明材料的，作无效投标处理）

编 制 时 间：       年    月    日

总  说  明

工程名称：                                            第      页  共      页

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                     第      页  共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                              第      页  共      页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明 施工费（元） | 规费（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                         第      页  共      页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | — |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  | — |
| 3 | 其他项目 |  | — |
| 3.1 | 暂列金额 |  | — |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | — |
| 3.3 | 计日工 |  | — |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | — |
| 4 | 规费 |  | — |
| 5 | 税金 |  | — |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                        标段：              第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费＋机械费”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                        标段：              第   页共   页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价” 栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                        标段：                第   页 共   页

| 序 号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  |  |  |
| 6 | 施工排水 |  |  |  |  |
| 7 | 施工降水 |  |  |  |  |
| 8 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 10 | 各专业工程的措施项目 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。

2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费＋机械费”。

单价措施项目清单与计价表

工程名称：                        标段：               第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                        标段：       第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 无 |  |  |
| 2 | 暂估价 | 无 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 无 | — |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 无 |  |  |
| 3 | 计日工 | 无 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | 无 |  |  |
| 合 计 |  |  | 无 |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：                        标段：      第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价表

工程名称：                        标段：       第   页 共   页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

注：1.此表由采购人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，供应商应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

专业工程暂估价表

工程名称：                        标段：           第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 无 | — |

注：此表由采购人填写，供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：                        标段：           第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  | 无 |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  | 无 |
| 二 | 材 料 |  | 无 |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  | 无 |
| 三 | 施 工 机 械 |  | 无 |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  | 无 |
| 总 计 |  |  |  |  | 无 |

注：此表项目名称、数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：                        标段：       第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 | 无 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 | 无 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 无 |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                        标段：         第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保障费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险金 |  |  |  |
| （2） | 失业保险金 |  |  |  |
| （3） | 医疗保险金 |  |  |  |
| （4） | 工伤保险金 |  |  |  |
| （5） | 生育保险金 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

## 二、商务部分

填写须知

1）所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

2）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

3）采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

4）供应商提交的材料将被保密，但不退还。

5）全部文件应按供应商须知规定的语言和份数提交。

### （一）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

供应商：                      （单位公章）

年      月      日

### （二）法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改江汉大学                   项目单一来源采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托日起        天。

代理人无转委托权。

供应商(盖章)：

法定代表人(盖章)：

代理人：         性别：     年龄：

身份证号码：              职务：

授权委托日期：      年      月      日

法定代表人《二代居民身份证》复印件： （注：本身份证明需由供应商加盖单位公章）

委托代理人《二代居民身份证》复印件： （注：本身份证明需由供应商加盖单位公章）

### （三）协商保证金

：

我方于     年      月      日参加江汉大学             项目的投标，我方已按照本项目竞争性单一来源采购文件的规定提交了金额为    万元的协商保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的协商保证金：①我方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的或在单一来源采购文件中规定的投标有效期内撤回的；②提供虚假材料谋取中标的；③中标后无正当理由不与采购人签订合同的或在签订合同时向采购人提出附加条件或未按竞争性单一来源采购文件规定提交履约保证金；④我方与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；⑤将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；⑥单一来源采购文件明确规定可以不予退还协商保证金的其他情形。

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字盖章）：

日    期：    年    月     日

粘贴协商保证金交纳凭证复印件

### （四）证明文件

1．供应商资格证明

供应商应根据单一来源采购文件对供应商资格、资质的要求提供国家有关主管部门颁发的资质证书及相关资格、能力的复印件加盖公章，包括但不限于：

（1）供应商情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立日期 |  |  | 营业执照号（统一社会信用代码） |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 企业类型 | □大型、□中型、□小型、□微型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  | 组织代码 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 营业期限 |  |  |  |
| 资质类型 |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户行号 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 企业财务状况 | 年份 | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 |  | 负债总额 |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |

供应商名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：       年    月     日

注：★供应商须附①法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

②基本账户开许可证；

③公司资质；

④公司安全生产许可证。

★本单一来源采购文件所指与法定代表人同称的单位负责人为符合政府采购法第二十一条规定的其他组织的单位负责人。

（2）财务状况报告

供应商应提供2015年、2016年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件；财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。供应商营业时间不满上述年份要求的，可出具当年的验资报告；

财务状况报告应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（3）依法缴纳税收的证明材料

本项目单一来源采购文件发布时间前3个月内缴纳增值税（营业税）（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。

（4）缴纳社会保障资金的证明材料

本项目单一来源采购文件发布时间前3个月内缴纳社会保险的凭据（社会保险缴费发票、专用收据、银行代扣（代缴）转账凭证等均可〕。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（5）参加本次采购活动前3年内在采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料

：

我方在此声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1、我方因违法经营被追究过刑事责任；

2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：       年    月     日

（6）信用查询记录

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询记录的证明材料。

2．符合政府采购相关政策的证明材料

供应商应根据自身情况提供符合本单一来源采购文件要求的政府采购相关政策条件的证明材料。

要求：提供材料真实、可靠

附中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：       年    月     日

备注：供应商非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。)

3．单一来源采购文件（含评分标准）要求提供的其它证明材料

（格式自拟）

### （五）项目人员配备情况

1．项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证项数填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接收处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另付资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：还应提供职称、执业或职业资格证（如果有的话）、学历、合同、社保缴纳证明、业绩等相关文件。

2．项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

备注：还应提供项目负责人证、职称、学历、合同、社保缴纳证明等相关文件。

3．项目技术人负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

备注：还应提供职称、学历、合同、社保缴纳证明等相关文件。

4．项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：1、附注说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本单一来源采购响应文件一起装订）

### （六）商务偏离表

供应商名称：

| 序号 | 单一来源采购文件条目号 | 单一来源采购文件的商务条款 | 单一来源采购响应文件的商务条款 | 原因说明及建议详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本单一来源采购响应文件完全响应单一来源采购文件所有条款的要求，无偏差。”

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：     年   月    日

### （七）供应商认为的其它商务内容

（格式自定义）

## 三、技术部分

### （一）主要材料技术指标

项目名称：

项目编号：                                                 第   页共    页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 品牌、规格、型号、技术指标等 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：①投标人可根据实际情况自行延展表格。②本表内容是相关评分因子得分依据。投标人应根据项目需求的实际响应情况，认真、完整填写此表。投标人应承担因此表主要材料的品牌、规格、型号、技术指标、价格等内容不全所带来的投标风险（包括可能会被评审小组作无效投标处理的风险）。

供应商（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字盖章）：

日    期：

### （二）施工方案

1．施工组织方案

响应供应商应编制施工组织方案，包括施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．劳动力安排计划

劳动力安排计划表           单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①响应供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

②本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

3．计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

（1）响应供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按单一来源采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的响应供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

（2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

（3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。

### （三）质量保证体系及主要措施

（格式自定）

确保工程质量的具体措施，包括但不限于：

1．施工重点、难点环节（问题）的分析及具体解决措施；

2．突发性事件应对措施；

3．企业管理制度体系（包括管理制度、岗位责任划分、奖惩制度）。

响应供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：（签字）：

日期：     年    月   日

### （四）确保安全生产的技术组织措施；

### （五）确保工期的技术组织措施；

### （六）确保文明施工的技术组织措施；

### （七）施工总进度表或施工网络图；

### （八）施工总平面布置图；

### （九）维护服务部分

1、维护服务体系（格式自定）

响应供应商在本地的维护服务机构情况简介，包括营业执照、税务登记证、人员车辆配备情况、联系人及联系电话等资料。

2、维护服务承诺和具体条款（格式自定）

3、其他内容

响应供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：（签字）：

日期：     年    月   日

### （十）技术偏离表

| 条款号 | 单一来源采购文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本单一来源采购响应文件完全响应单一来源采购文件所有条款的要求，无偏差。”

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：     年   月    日

### （十一）供应商认为需要说明的其他内容

1. 单一来源采购文件要求供应商提交的其它资料；

2. 供应商认为其他需提供的资料。

响应供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：（签字）：

日期：     年    月   日