附件：技术需求

1.采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期（合同签订后--日历天） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆朗读系统 | 2 | 10 | 3 |

- 详细技术需求

| 序号 | 货物名称 | 主要技术指标 | 附件或配件需求 | 售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朗读系统 | - 整体硬件 整机组成 - 朗读亭框架材料：钢材，强度≥500兆帕。 - 主显示器：≥32寸,分辨率1920x1080。 - 触控显示屏：≥20寸,分辨率1920x1080。 - 内设座椅：2个。长度40mm±20%、宽度40mm±20%、高度1060mm±20%。要求实木座面，环保水性漆面，防水防腐，铁艺框架。 - 内设小吧台：2个。长度250mm±30%、宽度250mm±20%、高度900mm±20%。要求实木座面，环保水性漆面，防水防腐，铁艺框架。 - 灯光：舞台级别灯光灯泡，全景舞台级别，LED灯嵌入。 - 耳机技术规格：驱动单元：Φ50MM±20%，钕铁灵敏度：100DB SPL(1MW)±20%，频率响应：20-20000Hz。 - 有线话筒技术规格：频率响应：50-16000Hz，灵敏度：（1kHz时，开路电压）-50 dBV/Pa at 1kHz±20%，指向性图样：心形。 - 钢化隔音玻璃：高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时阻隔95%的声音。 - 声场折射板：折射板提升朗读现场的音质效果。 - 一体机空调：包含空调机新风系统，低能耗，耐用环保。 - 闭门器：使门随时保持关门状态而不至于影响周边环境。 - 定时器：可以设置自动开关机，无需人工每天开关机。 - 高清监控摄像机。支持360度全景拍摄以及85度垂直绝对视角;高清规格:1080p 1920×1080;Micro SD卡,支持 64G；支持红外夜摄功能,支持遥控功能。 - 支持门禁功能，能与江汉大学一卡通系统接口对接。 - 机械部份平均无故障次数（MCBF）：100万次以上。 - 噪音指标：≤50分贝。 - 系统：Android系统。 - 视频画质：1920*1080分辨率。 朗读亭整体尺寸参数 - 产品尺寸：长度1.5m±20%、宽度1.5m±20%、高度2.75m±20%。 - 工作环境温度范围要求：-20℃—50℃。 - 湿度范围：5%—95%RH。 - 工作电源：220VAC±10%，50HZ±4％。 - 控制主板 - CPU： 4核，主频≥1.8GHZ。 - GPU： ARM Mali-T764 - 内存：≥DDR3 2G。 - 内置存储器：≥8GB eMMC Flash (可扩展)。 - 数字音轨：为了保证录音质量录音设备必须是数字音轨输出存储。 - 操作系统：不低于Android 5.1。 - 网络支持：支持有线/无线网络。 - 视频格式：MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4，蓝光 3D。 - 音频格式：MP3，WMA，APE，Flac,DTS/AC3 解码与透传支持。 - 图片格式：BMP、JPEG、PNG、GIF 等。 - USB2.0接口：内置1个4针USB，外置2个标准 USB口。 - 串口UART0.UART2.COM1,COM2,.COM3.COM4。 - 系统升级：支持USB升级，OTA升级。 - 要求具有实现远程控制朗读亭设备的开机和关机功能。 - 朗读亭软件功能 - 供应商必须提供线上与线下的朗读服务能力：线下、线上应用无缝对接，数据同步联动。 - 提供业务数据的开放接口。 - 公众号定制：支持江汉大学图示馆公众号绑定，用户分享，朋友圈可以收听，点赞和分享。 - 真人领读：真人领读功能，扫码后也可在手机端试收听。 - 领读系统：名家示范朗读，自己模仿朗读，可以自由切换，即领读系统、点播朗读双系统自由切换，支持音频、视频格式资源。 - 双音轨朗读功能：支持双音轨音视频朗读资源，在朗读过程中可自由切换原声和伴奏。 - 触控点播系统：朗读资源触控点播系统让读者选择朗读资源更便捷。 - 录播系统：搜索、在线录音、录音试听、录制分享、朗读音频输入采集，音频混流合成并存储。 - 资源搜索：可以按资源的名称、资源作者名称搜索朗读资源。 - 自带读本朗读：不仅可以选择曲库中的朗读资源，还能自带资源朗读，例如：纸质书、手机中的美文。 - 多人朗读：支持多人扫码加入朗读，录音将保存到所有参与者的作品列表中。 - 微信端个人作品展示系统：支持朗读音频和朗读文字同时展示。 - 用户录音使用授权：通过朗读者的授权协议，获得用户录音相关授权。 - 使用次数：根据使用场景的不同，用户可设置每天每人的使用次数。 - 使用时间：根据使用场景的不同，用户可设置每次最长使用时间。 - 自动录制：朗读开启自动录制功能，朗读结束时选择上传保存后作品进入已读列表。 - 试听功能：朗读结束时可进行试听，用户满意试听语音可选择保存上传，如不满意可取消保存录音。 - 社交分享：支持分享到微信好友、朋友圈、QQ好友以及QQ空间等地方，网友可以收听分享者的朗读作品、并浏览朗读文字。 - 自定义音频封面：为了让读者的录音专辑易于分享传播，可以由读者自定义音频封面，让文字、声音、背景融为一个整体，让更多人分享作品，实现读者的“网红梦”。 - 点赞功能：分享后的录音作品，用户可以继续分享，可以为作品点赞。 - 全局排行榜：提供所有朗读作品按点赞数量排行，区域范围可分为全国榜和机构内部榜，时间范围可分为年榜、月榜和周榜，读者可以查看并收听榜单中的作品，也可以扫码到微信收听并分享榜单中的作品，读者还可以搜索机构排行榜内的作品。管理员可以在后台对榜单的区域范围进行开关设置，也可以对搜索功能进行开关设置。 - 读本作品排行榜：提供某个读本的朗读作品按点赞数量排行，区域范围可分为全国榜和机构内部榜，读者可以查看并收听榜单中的作品。管理员可以在后台对榜单的区域范围进行开关设置。 - 多媒体屏保功能：同时支持两种数据格式（图片、视频）的屏保，可以设置这两种数据格式同时播放，并且可以自定义优先展示顺序。 - 朗读亭管理后台 1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理朗读亭。 2.数据统计维度包括： （1）设备总数、今日在线设备数； （2）总用户数、日增用户数、周增用户数、月增用户数； （3）最近7天用户点击次数、朗读次数、分享次数；待审核作品数、作品举报数； （4）热门文章top10的统计排行，作品分享top10的统计排行，作品播放top10的统计排行，作品点赞top10的排行； 3.支持用户对上下屏的Banner图自定义修改。 4.设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注，自动开关机设置，故障上报、授权时间范围。 5.管理员可对朗读资源进行查询以及推荐。 6.朗读作品管理： （1）朗读作品的查询、审核（包括审核记录、审核日志），可查看作品的用户信息。 （2）已审核作品的查询、添加、编辑。 （3）用户在微信或者智能终端进行举报的作品列表，可以试听和处理，处理结果出来时如果用户有关注微信服务号则可以给此用户发送通知。 7.读者管理：为了保证朗读亭的合理使用，避免被部分读者长期占用，要求后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，比如15分钟、20分钟、30分钟、60分钟等，可根据用户需求进行灵活设置。 8.实现远程控制朗读亭设备的开机和关机。 五、朗读资源 1.文本类素材应有诗歌散文、红色经典、党性教育、唐诗宋词、亲子儿童、经典文学选段、外语名篇等共计20000篇以上。 2.支持专题朗读素材建设。 3.支持绘本及视频朗读。 4.支持绘本、视频朗读和自定义上传相关类别素材。 5.云端资源更新：100条+/周。 六、其他要求 1.江汉大学图书馆公众号作为唯一官方活动入口，未经甲方允许情况下，不得通过除甲方公众号以外的途径开展活动。 2.公众号定制服务：能将朗读系统相关的录音、收听、分享等功能集成至江汉大学图书馆微信公众号。 3.硬件定制服务：硬件外观展示江汉大学图书馆logo。 4.软件定制服务：软件界面展示江汉大学图书馆logo。 5.资源定制服务：自定义机构资源（代上传自有资源、自定义分类、分类排序、资源排序）。 6.朗读大赛音频展示：朗读亭和APP端均可添加朗读大赛音频分类，给各位朗读者一个才艺展示，表现自己的舞台。 7.用户登录频次定制：机构可以定制每个用户每月/周/日使用次数时长。 8.屏保可以根据机构灵活定制：支持视屏和图片，应用场景。 9.要求提供《中华人民共和国出版物经营许可证》、相关软件著作权登记证书。 10.要求提供国家相关部门出具的朗读系统相关测试报告或产品相关专利（不包括外观专利）。 11.产品制造商需提供近三年完成朗读系统项目合同业绩，不少于10份；需提供用户反馈为良好证明，不少于3份。 12.读系统资源总量不低于20000条，保证基于此资源的永久正常使用，所有资源符合中华人民共和国相关法律且无版权纠纷。如有任何纠纷，由投标人承担所有责任。 13.投标人必须保证其资源（包括朗读者私自上传资源）符合相关法律法规和社会主义核心价值观要求。 | 每台需配备与原厂家同型号的耳机和话筒。一台机器一份。 | 1.硬件三年质保，软件一年质保。 2.质保期后，软件每年资源更新量不少于总资源量的15%。 3.质保期后，软件每年升级、更新、维护费用，需与采购人协商，不超过合同总金额的10%。 |